มก. – ธ.ก.ส. NF. 043/2550
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.-ธ.ก.ส.

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
1.  ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์มก-ธ.ก.ส.นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสาเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากกระดาษสาที่ได้กำหนดมาตรฐานไว้แล้ว เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  นิยาม
๒.๑ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา หมายถึง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา และอาจมีการประกอบด้วยวัสดุอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้เป็นของใช้ทั่วไป ใช้เป็นของตกแต่ง
๒.๒ กระดาษสา หมายถึง กระดาษที่ทำจากเปลือกของต้นปอสา ผ่านกระบวนการต้มเยื่อแล้วขึ้นแผ่นกระดาษบนตะแกรง นำไปตากให้แห้ง อาจนำวัสดุอื่น เช่น ขี้เลื่อย ใบไม้และดอกไม้แห้ง ใบตองแห้ง หรืออื่น ๆ มาตกแต่งให้เป็นลวดลายต่าง ๆ และอาจมีการย้อมสีด้วยก็ได้
3. คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องมีรูปแบบ สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม ฝีมือประณีต ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือตำหนิ  และไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
๓.๒  การประกอบด้วยวัสดุอื่น  (ถ้ามี)

ต้องมีความประณีต มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย วัสดุที่นำมาประกอบต้องไม่ทำให้คุณค่าของ    ผลิตภัณฑ์ลดลง
๓.๓ สี (ถ้ามี)

ต้องไม่เลอะเทอะ และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ ยกเว้นการทำด้วยเทคนิคพิเศษ
๓.๔ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ มีความเงาสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และต้องไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงามตามธรรมชาติหรือทำให้เสียรูปทรง กรอบ แตก หลุด ลอก 
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และต้องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ์
4. การบรรจุ
หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย พอที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาได้
5. เครื่องหมายและฉลาก
ที่ฉลากผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาทุกหน่วยหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
1. ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น สมุดกระดาษสา พัดกระดาษสา กล่องดินสอกระดาษสา
2. เดือน ปีที่ทำ
3. ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
6. การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน
๖.๑   รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒   การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
๖.๒.๑
การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน  การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จึงจะถือว่ากระดาษสารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๒.๒
การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบด้วยวัสดุอื่น สี และการเคลือบเงาให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่ากระดาษสารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
6.2.3 เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ ข้อ ๖.๒.๒ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากกระดาษสารุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มก-ธ.ก.ส. นี้
7. การทดสอบ
๗.๑   การทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบด้วยวัสดุอื่น สี และการเคลือบเงา
๗.๑.๑
ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒   หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน  (ข้อ ๗.๑.๒)  (ให้ใช้ภาคผนวก ข. ร่วมพิจารณา)
	ลักษณะที่ตรวจสอบ
	เกณฑ์การกำหนด
	ระดับการตัดสิน (คะแนน)

	
	
	ดีมาก
	ดี
	พอใช้
	ต้องปรับปรุง

	ลักษณะทั่วไป
	ต้องมีรูปแบบ สัดส่วน เหมาะสม สวยงาม ฝีมือประณีต ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือตำหนิ และไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
	๔
	๓
	๒
	๑

	การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
	ต้องมีความประณีต มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย วัสดุที่นำมาประกอบต้องไม่ทำให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง
	๔
	๓
	๒
	๑

	สี (ถ้ามี)
	ต้องไม่เลอะเทอะ และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ ยกเว้นการทำด้วยเทคนิคพิเศษ
	๔
	๓
	๒
	๑

	การเคลือบเงา 
(ถ้ามี)
	ต้องเรียบ มีความเงาสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และต้องไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงามตามธรรมชาติหรือทำให้เสียรูปทรง กรอบ แตก หลุด ลอก
	๔
	๓
	๒
	๑


๗.๒   การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
 ให้ตรวจพินิจ
ภาคผนวก

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา สามารถนำไปใช้งานในด้านศิลปหัตถกรรม หรือ นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจำวัน ที่ควรคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความประณีตในการผลิตเมื่อใช้ประโยชน์ในการใช้สอย ควรมีความคงทน และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
2. การออกแบบ ประดับประดาตกแต่ง ควรมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
---------------------------------

โดย  นายวุฒินันท์  คงทัด
PAGE  

