มก. – ธ.ก.ส. NF 059/2551
มาตรฐานผลิตภัณฑ์   มก. – ธ.ก.ส.
ผ้ามัดย้อม
๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.ก. – ธ.ก.ส.นี้ ครอบคลุมผ้ามัดย้อมที่อยู่ในลักษณะเป็นผืนผ้า ที่ทำจากด้ายฝ้าย ด้ายไหมและด้ายเรยอน โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากผ้ามัดย้อม
๒. บทนิยาม
๒.๑ ผ้ามัดย้อม หมายถึง ผ้าที่ทำให้เกิดลวดลาย โดยใช้เทคนิคการกันสีด้วยวิธีต่างๆ เช่น การพับ การมัด การเย็บและการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ให้เกิดเป็นลวดลายตามที่กำหนด แล้วจึงนำไปย้อมสี
๒.๒ ผ้าฝ้าย หมายถึง ผ้าที่ทอจากด้ายฝ้ายล้วน
๒.๓ ผ้าไหม หมายถึง ผ้าที่ทอจากด้ายไหมแท้ล้วน
๒.๔ ผ้าเรยอน หมายถึง ผ้าที่ทอจากด้ายเรยอนล้วน
๓.  ชนิด
๓.๑ ผ้ามัดย้อมแบ่งตามประเภทผ้ามี ๓ ชนิดคือ
       ๓.๑.๑ ผ้ามัดย้อมจากผ้าฝ้าย
       ๓.๑.๒ ผ้ามัดย้อมจากผ้าไหม
       ๓.๑.๓ ผ้ามัดย้อมจากผ้าเรยอน
๓.๒ ผ้ามัดย้อมแบ่งตามประเภทสีมี ๒ ชนิดคือ
       ๓.๒.๑ สีธรรมชาติ
      ๓.๒.๑ สีสังเคราะห์
๔.  คุณลักษณะที่ต้องการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
       ต้องมีลักษณะลวดลายเป็นไปตามเทคนิคที่ใช้ มีความประณีตสวยงาม และต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นรอยด่างในบริเวณที่ไม่ถูกมัดย้อม เมื่อตรวจสอบตามข้อ ๘.๑ แล้ว ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแต่ละคน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๔.๒  ชนิดของผ้าที่ใช้
      ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้
๔.๓  ความกว้างและความยาว
        ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้
๔.๔  ความคงทนของสี
        ๔.๔.๒  ความคงทนของสีต่อการซักฟอก
                      ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓.๕ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี (บนผ้าไหมสีขาว)
การทดสอบให้ใช้ มอก. ๑๒๑ เล่ม ๓-๒๕๑๘ เป็นแนวทาง

        ๔.๔.๓  ความคงทนของสีต่อการขัดถู
           ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓.๐ เมื่อพิจารณาจากค่าการเปื้อนสีทั้งการขัดถูเปียกและขัดถูแห้ง การทดสอบให้ใช้ มอก. ๑๒๑ เล่ม ๕-๒๕๑๘ เป็นแนวทาง
๕. การบรรจุ
 ให้บรรจุผ้ามัดย้อมทุกชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและเหมาะสม
๖.  เครื่องหมายและฉลาก
ที่บรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมทุกชิ้น ต้องมีอักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน
(๑)  ชื่อผลิตภัณฑ์
(๒)  ชนิดของผ้า
(๓)  ความกว้างและความยาว
(๔)  ชนิดสีย้อม (สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์)
(๕)  ข้อแนะนำในการดูแลรักษา
(๖)  ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต สถานที่ตั้งหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

๗.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
๗.๑  รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผ้ามัดย้อมที่ทำจากผ้าชนิดเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน ผลิตหรือซื้อขาย หรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒  การชักตัวอย่างและการยอมรับ
   ๗.๒.๑  การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความกว้าง ความยาว การ บรรจุ  เครื่องหมายและฉลาก
                       ๗.๒.๑.๑  การชักตัวอย่าง
                                       ให้ชักตัวอย่างโดยการสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน ๑ ตัวอย่าง
๗.๒.๑.๒ การยอมรับ
                   เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๓ และข้อ ๖
          ๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบชนิดของผ้า และความคงทนของสี
                            ๗.๒.๒.๑ การชักตัวอย่าง
                                             ให้ชักตัวอย่างโดยการสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน ๑ ตัวอย่าง แล้วตัดตัวอย่างให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ตลอดความกว้างของผ้า
๗.๒.๒.๒  ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๔ ทุกข้อ
๗.๓  เกณฑ์ตัดสิน
          ตัวอย่างผ้ามัดย้อมต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑.๒ และ ๗.๒.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผ้ามัดย้อมรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.-ธ.ก.ส.
๗.๔  ในกรณีที่พิจารณาเฉพาะชิ้น จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
๘.  การทดสอบ / ตรวจสอบ
๘.๑ ลักษณะทั่วไป
       ให้แต่งตั้งคณะตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้มีความชำนาญในการตรวจสอบผ้ามัดย้อม อย่างน้อย ๓ คน แต่ละคนแยกกันตรวจโดยอิสระ ผลการตรวจสอบให้ตัดสินว่า ดีมาก ดี หรือพอใช้
๘.๒  ชนิดของผ้า
          ๘.๒.๑  วิธีทดสอบการเผาไหม้
                        ๘.๒.๑.๑  เครื่องมือ
(๑)  ตะเกียงแอลกอฮอล์ หรือเทียนไข
(2)  ปากคีบ

                        ๘.๒.๑.๒  วิธีทดสอบ
                                         แยกทดสอบเส้นด้ายยืนหรือเส้นด้ายพุ่ง  ใช้ปากคีบจับเส้นใยมาจำนวนหนึ่ง  ปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  นำเข้าใกล้เปลวไฟ  สังเกตว่าเส้นใยหดหนีจากเปลวไฟหรือหลอมตัวหรือไม่
(๒)  เลื่อนเส้นใยเข้าไปในเปลวไฟ  สังเกตว่าเส้นใยไหม้ไฟหรือไม่
(๓) เมื่อเส้นใยติดไฟแล้วค่อยๆนำออกจากเปลวไฟ  สังเกตว่าเส้นใยยังคงไหม้ต่อหรือไม่
(๔)  ถ้าเส้นใยยังไหม้ไฟอยู่ให้เป่าให้ดับ  ดมกลิ่น ตรวจดูสีและลักษณะเถ้าที่เหลือ  
                           ใยฝ้าย จะมีผลดังนี้
(๑) เส้นใยไม่หดตัวและไม่หลอมตัวเมื่อนำเข้าใกล้เปลวไฟ
(๒)  ลุกไหม้ทันทีและรวดเร็วขณะอยู่ในเปลวไฟ  
(๓)  ยังคงลุกไหม้ต่อเมื่อนำออกจากเปลวไฟ  

(๔)  กลิ่นควันเหมือนกระดาษไหม้  เถ้าสีเทาเบาฟุ้งกระจาย
ใยไหม จะมีผลดังนี้

(๑)  เส้นใยหดตัวและหลอมตัวเมื่อนำเข้าใกล้เปลวไฟ

(๒)  ลุกไหม้ขณะอยู่ในเปลวไฟ  
(๓)  ยังคงลุกไหม้ต่อช้าๆ เมื่อนำออกจากเปลวไฟ มอดดับเองได้

(๔)  กลิ่นควันเหมือนเส้นผมไหม้  เถ้าเป็นก้อนกลมๆ สีดำและแตกง่าย
ใยเรยอน จะมีผลดังนี้

(๑)  เส้นใยไม่หดตัวและไม่หลอมตัวเมื่อนำเข้าใกล้เปลวไฟ

(๒)  ลุกไหม้ทันทีและรวดเร็วขณะอยู่ในเปลวไฟ  
(๓)  ยังคงลุกไหม้ต่อเมื่อนำออกจากเปลวไฟ  


(๔)  กลิ่นควันเหมือนกระดาษไหม้  เถ้าสีเทา-ขาว เบาฟุ้งกระจายมีจำนวนน้อย
๘.๓  ความกว้าง
         ๘.๓.๑  เครื่องมือ

(๑)  โต๊ะที่มีความกว้างมากกว่าความกว้างของผ้าที่จะวัด และมีความยาวอย่างน้อย   ๕ เมตร  ทำเครื่องหมายทุกๆ ระยะ ๑ เมตร
       (๒) สายวัดหรือไม้วัดที่มีความยาวอย่างน้อย ๑ เมตร
         ๘.๓.๒  วิธีทดสอบ
ถ้าผ้าเป็นพับ ให้วัดความกว้าง ๑๐ ครั้ง ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างเป็นระยะเท่าๆ กันตลอดความ ยาวของผ้า ถ้าผ้าเป็นชิ้น ให้วัด ๓ ครั้ง ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างเป็นระยะเท่าๆ กันตลอดความยาวของชิ้นผ้า รายงานค่าเฉลี่ย

๘.๔  ความยาว
         ๘.๔.๑  เครื่องมือ
(๑)  โต๊ะที่มีความกว้างมากกว่าความกว้างผ้าที่จะวัดและมีความยาวอย่างน้อย ๕ เมตร ทำเครื่องหมายทุกๆระยะ ๑ เมตร
(๒) สายวัดหรือไม้วัดที่มีความยาวอย่างน้อย ๑ เมตร
         ๘.๔.๒  วิธีทดสอบ
ปูผ้าลงบนโต๊ะให้เรียบไม่มีรอยย่นและปราศจากแรงดึง ทำเครื่องหมายความยาวทุกๆระยะ ๕ เมตร และวัดความยาวของส่วนที่เหลือน้อยกว่า ๕ เมตร โดยวัดให้ได้ละเอียดถึง ๑ เซนติเมตร
๘.๕  ความคงทนของสีต่อการซักฟอก
         ๘.๕.๑  เครื่องมือ

(๑)  เครื่องทดสอบซัก ซึ่งมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ มีแกนหมุนด้วยความเร็ว ๔๐ รอบต่อนาที
   (๒) ผ้าขาวสองชิ้นขนาด ๔๐ มิลลิเมตร × ๑๐๐ มิลลิเมตร ชิ้นที่หนึ่งเป็นผ้าไหม ชิ้นที่สอง  เป็นผ้าฝ้าย
                        (๓) เกรย์สเกล สำหรับอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงสีและการเปื้อนสี

         ๘.๕.๒  สารเคมี
                       สารซักฟอกมาตรฐาน
          ๘.๕.๓  การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดชิ้นทดสอบขนาด ๔๐ มิลลิเมตร × ๑๐๐ มิลลิเมตร ใช้ผ้าขาวสองชิ้นตามข้อ ๘.๕.๑ ปิดด้านหน้าและด้านหลังแล้วเย็บริมทั้งสี่ด้าน

         ๘.๕.๔  การเตรียมน้ำซักฟอก
                       ใช้สารซักฟอก ๕ กรัม ต่อน้ำกลั่น ๑ ลิตร
         ๘.๕.๕  วิธีทดสอบ
ใส่ชิ้นทดสอบลงในถ้วยซัก เติมน้ำซักฟอก โดยใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำซักฟอกกับผ้าเป็น ๕๐ ต่อ ๑ ของน้ำหนัก ซักที่อุณหภูมิ ๔๒ ( ๒ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓๐ นาที นำชิ้นทดสอบออกจากถ้วยซัก ล้างให้สะอาดด้วยน้ำกลั่นสองครั้ง และล้างด้วยน้ำซึ่งไหลตลอดเวลา เป็นเวลา ๑๐ นาที บีบน้ำออกจากชิ้นทดสอบ เลาะด้ายที่เย็บออกสามด้าน โดยเว้นด้านสั้นไว้ด้านหนึ่ง ผึ่งชิ้นทดสอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๖๐ องศาเซลเซียส โดยกางผ้าสามชิ้นออกจากกัน แล้วประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นทดสอบ และค่าการเปื้อนสีบนผ้าขาวทั้งสองชิ้นโดยใช้เกรย์สเกล

๘.๖   ความคงทนของสีต่อการขัดถู
          ๘.๖.๑  เครื่องมือ
   (๑)  เครื่องทดสอบการขัดถู (crockmeter)
   (๒)  ผ้าขาวที่ปราศจากแป้งหรือสารตกแต่ง ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร × ๕๐ มิลลิเมตร
   (๓)  เกรย์สเกล สำหรับอ่านค่าการเปื้อนสีบนผ้าขาว
         ๘.๖.๒  การเตรียมชิ้นทดสอบ
 ตัดชิ้นทดสอบให้มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร × ๕๐ มิลลิเมตร จำนวนสองชิ้นสำหรับ  วิธีขัดถูแต่ละวิธี ชิ้นหนึ่งให้ด้านยาวขนานกับด้ายยืน อีกชิ้นหนึ่งให้ด้านยาวขนานกับด้ายพุ่ง
         ๘.๖.๓  วิธีทดสอบ
   ๘.๖.๓.๑  วิธีขัดถูด้วยผ้าแห้ง
ขัดถูผ้าขาวแห้งบนชิ้นทดสอบแห้งไปมาตามแนวยาว เป็นระยะ ๑๐๐ มิลลิเมตร ๑๐ ครั้ง ภายใน ๑๐ วินาที โดยมีแรงกด ๙๐๐ กรัมแรง ทำการทดสอบบนชิ้นทดสอบทั้งสองชิ้น

 ๘.๖.๓.๒  วิธีขัดถูด้วยผ้าเปียก
ขัดถูผ้าขาวเปียกบนชิ้นทดสอบแห้งไปมาตามแนวยาว เป็นระยะ ๑๐๐ มิลลิเมตร ๑๐ ครั้ง ภายใน ๑๐ วินาที โดยมีแรงกด ๙๐๐ กรัมแรง ทำการทดสอบบนชิ้นทดสอบทั้งสองชิ้น

 ๘.๖.๓.๓  การประเมินผล
ประเมินค่าการเปื้อนสีของผ้าขาวโดยใช้เกรย์สเกล รายงานค่าการเปื้อนสีบนผ้าขาวทั้งสองวิธีเฉพาะแนวด้ายยืนหรือแนวด้ายพุ่งที่มีค่าสูงกว่า
----------------------------------------------






